RM 1260     27/12/2013      N°21      Biquille. Monosafran. RM YACHTS GRAND LARGE

Longueur 11,99m. Maître beau 4,35m.  TE 1,95m. Tirant d'air 20,50.  2 cabines double avec local technique

Coque noire contre-plaqué époxy

Mat carbone, gréement Rod, pataras avec verin hydraulique

Moteur Volvo D2 55CV atmosphérique. 1400 heures.  Hélice tripale repliable Volvo. Réservoir de carburant 130 litres

VOILES

GV 06/2020 coupe triradiale en Hydranet Radial 46,83m² 320g 3ris full batten 4 lattes

Génois sur enrouleur Flat deck sur dimensionné FACNOR FD 310/R34 06/2020 coupe triradiale 52 m² en Hydranet Radial 320g rattrapage de creux mousse Bande anti UV acrylique

Trinquette sur emmagasineur FACNOR FX4500   06/2022 coupe triradiale 27,4m² guindant anti giratoire épissé en Hydranet Radial

Tourmentin dacron orange 6m²  guindant anti giratoire épissé

Gennaker 120m² sur emmagasineur PROFURL NEX 5 amuré sur bout hors carbone amovible

Spinnaker de 180 m² sur emmagasineur PROFURL Spinex 5.0

ACCASTILLAGE /ÉQUIPEMENT DE PONT

Table de cockpit amovible

Cockpit flexy teck joints noirs

Haut-parleur de cockpit et et enceinte Bose de carré

Echelle de bain

Éclairage à LED  sous bôme de cockpit

Rail d'écoute de GV sur chariot à billes

Gréement dynema technora tout mateloté

4 winches de taille 55

winch électrique de drisse bâbord 50

winch de drisse tribord 50

Portes de coupée (X2)

Chandeliers type RM1360

VHF Garmin au poste de barre tribord avec commandes moteur et propulseur d'étrave

Pontets de cockpit et lignes de vie rapportées au rouf

Guindeau électrique Pour mouillage de 50 m de chaîne de 8mm grade 70 et 50 m de cablot Ancre Rocna Vulcan de 20kg

Mouillage secondaire ancre légère FORTRESS chaîne de 10mm de 10m avec cablot de 30m

6 gilets harnais individuels automatiques avec longes, avec signalisation lumineuse

Radeau de survie SEASAFE de 6 places, Vérifié Mars 2022

Annexe Plastimo Pl270VB

Passerelle Ultra légère TREM de 2 m

PLOMBERIE

Chauffage à eau WEBASTO

Eau froide et chaude sur douchette de pont avec chauffe eau électrique 220 volts et chauffage WEBASTO

Mitigeur et pomme de douche avec économiseur

Réservoirs : 200 l + 2 fois 100 l  compteur , pompe électrique et pompe à pied eau douce /eau de mer, Evier 2 bacs

toilette électrique avec broyeur  à eau douce

ÉLECTRICITÉ

Batterie moteur 2018

4 batterie AGM de servitude de 110Ah de 2019

Gestionnaire de batteries et de charge VICTRON

Circuit 220 volts complet avec chargeur de quai VICTRON ENERGY 40A-35

Chauffage électrique 1000 watts 220 volts dans le carré et la cabine propriétaire

Convertisseur VICTRON ENERGY 1600 W

Isolateur galvanique VICTRON ENERGY.

Feux de navigation à LED

Prise de quai dans le cockpit

6 LEDS bleues dans le cockpit

Propulseur d'étrave rétractable SIDE POWER 80

Panneau solaire de 100w en 24 volts MPPT autonomie parfaite

SELLERIE TAUDS BÂCHES

Lazy bag de grand voile avec lazy jack

Capote de roof avec main courante et voiles d'ombrage zippée sur la bôme

Protection de hublots de roof

Stores intérieurs

Couchette babord de navigation (toile anti roulis) avec 2 couchage de carré

Protection de winch

DIVERS AMÉNAGEMENTS

Baille à mouillage séparé en deux compartiments pour stocker les voiles légères Micro ondes ENO inox

cuisinière gaz ENO 2 feux sur cardan

poubelle dans le plan de travail cuisine

réfrigérateur avec groupe froid à échangeur à eau (2 compartiments

Dessalinisateur RAINMAN thermique 120 l/h

Pompe de cale électrique et manuelle

INSTRUMENTS DE NAVIGATION

Centrale de navigation Garmin avec sondeur speedo anémomètre traceur pilote automatique (GHC12) couplé en NMEA 2000 avec sono Fusion, VHF ASN  GARMIN (2 combinés) , et Transpondeur AIS GPS WI-FI VESPER MARINE 8000. Unité de puissance mecanique type 2  RAYMARINE

Répétiteurs table à carte et cockpit Télécommande pilote

Couplage avec montre garmin avec GNT10

Radar FURUNO couplé en NMEA 183

BALISE de détresse EPIRB1 OCEAN SIGNAL

Récepteur marine SANGEAN

VHF portable

Supports de tablette sur table à carte

MAINTENANCE

Changement Epontille 04/2022 par projetmer

Prévu fin 05/2023 :

Carénage

Changement rouet et huile moteur

Changement des transparents de la capote